密集架升级清单

| 序号 | 产品 | 型号 |  |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配件名称 | 技术参数要求 | 安装单位 |  |
| 1 | 固定列 | 固定列控制板 | 嵌入式设计，工业级芯片，启动时间≤3秒 | 1个/团体 | 3套 |
|  |  | 开关电源 | 12V,60W | 1个/团体 |  |
|  |  | 列显板 | 12V，高亮数码显示 | 1个/列 |  |
|  |  | 高亮LED日光灯 | T8 | 2个/列 |  |
|  |  | 固定列彩色触摸屏 | 12寸以上，分辨率≥1024*768dpi的彩色触摸屏。 | 1个/区 |  |
|  |  | 语音提示系统 | 嵌入式设计，可独立放置在一个团体任意位置，≥12W | 1套/区 |  |
|  |  | USB转换器 | 串联电脑 | 1个/团体 |  |
|  |  | 通信电缆 | 超5类 | 1套/列 |  |
|  |  | 阻燃电缆 | RVV | 1套/列 |  |
|  |  | 温湿度变送器 | 温度：±0.4℃，湿度：±3% | 1个/区 |  |
|  |  | ETH001 | 串联电脑 | 1个/团体 |  |
| 2 | 移动列 | 直流无刷电动机 | 24V，150W以下 | 1台/列 | 30套 |
|  |  | 活动列控制板 | 嵌入式设计（内置驱动模块），工业级芯片，启动时间≤3秒 | 1个/列 |  |
|  |  | 架内人员传感器 | 架内人员计数器 | 1对/列 |  |
|  |  | 架内红外对射器 | 红外光不能长期开启 | 1对/列 |  |
|  |  | 开关电源 | 24V，250W | 1个/列 |  |
|  |  | 接近开关 | 磁感应式 | 1对/列 |  |
|  |  | 行程开关 | 12V，到位感应 | 1个/边列 |  |
|  |  | 列显板 | 12V，高亮数码显示 | 1个/列 |  |
|  |  | 高亮LED日光灯 | T8 | 2个/列 |  |
|  |  | 移动列彩色触摸屏 | 采用8寸以上（含8寸），分辨率≥800*600dpi彩色液晶触摸屏。 | 1个/列 |  |
|  |  | 通信电缆 | 超5类 | 1套/列 |  |
|  |  | 阻燃电缆 | RVV | 1套/列 |  |
| 3 | 开关配件 | - |  |  | 30套 |
| 4 | 智能系统控制软件 |  |  |  | 1 |

智能系统标准功能（性能）对照表

| 功能或性能 | 目前已有 | 升级需求 |
| --- | --- | --- |
| 全工业设计元器件选型 | ● | ● |
| 全嵌入式设计系统，整系统上电时间≤4秒 | ● | ● |
| 高效率无刷直流电机驱动 | ● | ● |
| 所有传感器智能功耗控制（节能、寿命保障） | ● | ● |
| 自适应防挤压 | ● | ● |
| 架内人员计数传感器 | ● | ● |
| 架内红外对射器 | ● | ● |
| 运行时间保护 | ● | ● |
| 最大行程保护（防冲出轨道） | ● | ● |
| 双接近开关冗余设计 | ● | ● |
| 快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行方式 | ● | ● |
| 运行速度的高低速及提速调整 | ● | ● |
| 语音支持 | ● | ● |
| 温湿度显示及固定列曲线查看 | ● | ● |
| 自动灯光照明控制（带延时熄灭时间调整） | ● | ● |
| 公告信息发布及所有列显示 | ● | ● |
| 通风功能 | ● | ● |
| 自动关闭功能 | ● | ● |
| 架体位置感知及打开距离显示 | ● | ● |
| 故障探测工具支持 | ● | ● |
| 自动黑屏功能支持 | ● | ● |
| 列号显示亮度调整（正常及空闲下） | ● | ● |
| 远程开架及定位显示 |  | ● |
| 精确到每个格位的图书数量存放信息显示 |  | ● |
| 精确到每个格位的图书数量借出信息显示 |  | ● |
| 电子标牌发布及所有列显示 |  | ● |
| 全屏手指滑动操作支持 |  | ● |
| 批量任务执行 |  | ● |
| 任意列的关键词及分类号查询（带拼音输入法支持） |  | ● |
| 架体操作记录支持 |  | ● |
| 管理员设置记录支持 |  | ● |
| 精确到每个格位的图书数量在库信息显示 |  | ● |
| 智能温湿度区域共享配置 |  | ● |
| 自动关闭预计时间显示（精确到分钟） |  | ● |
| 语音提示音量、语速、语调的任意列修改 |  | ● |
| 语音提示内容的任意列定制修改 |  | ● |
| 故障情况下的单列运行支持 |  | ● |
| 固定列的状态信息显示 |  | ● |
| 延时上电避免冲击 |  | ● |
| 任意列进行团体锁定操作 |  | ● |
| 任意移动列上的单列锁定操作 |  | ● |
| 全屏手指滑动与按键点击互不干扰 |  | ● |
| 任意移动列上的传感器状态查看 |  | ● |
| 电子标牌信息任意列文字、颜色可编辑 |  | ● |
| 区域信息任意列文字、颜色可编辑 |  | ● |