附件1

作业设备清单及作业服务内容

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 作业内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | 12 | 台 | - 一般检查、清扫 - 二次回路检查、紧固 - 一二次回路绝缘试验 - 一次回路工频耐压试验 |  |
| 2 | 微机保护装置 | 8 | 台 | - 装置设置检查 - 输入开关量检测 - 输出开关量检测 - 整定值检验及动作时间检测 - 非电量保护检测 |  |
| 3 | 高压真空断路器 | 9 | 台 | - 一般检查、注油、操作检测 - 机械特性检测 - 回路电阻检测 - 绝缘检测 - 工频耐压检测 - 梅花触头夹紧力检测 |  |
| 4 | 进线PT手车 | 1 | 台 | - 一般检查、清扫 - 二次端子紧固 - 一二次绝缘的量 |  |
| 5 | 计量手车 | 2 | 台 | - 一般检查、清扫 - 二次端子紧固 3）一二次绝缘的测量 |  |
| 6 | 高压电缆 | 4 | 根 | - 三相对地相间绝缘测量 - 电缆泄漏电流检测 - 电缆直流耐压检测 |  |
| 7 | 干式变压器 | 4 | 台 | - 变压器绝缘检测 - 变压器直阻检测 - 变压器耐压检测 - 变压器温控检测 |  |
| 8 | 电流互感器 | 9 | 台 | - 绝缘电阻检测 - 设备耐压检测 |  |
| 9 | 电压互感器 | 3 | 台 | - 1）绝缘电阻检测 - 2）设备耐压检测 |  |
| 10 | 绝缘工具年检 | 1 | 套 | - 绝缘鞋（靴） - 验电笔 - 绝缘手套 - 接地线等 | 必要时 更换新品 |